PAGE  

[image: image2.jpg]. x 5 s v~ K3 = L1111
of Z 9 E 2l 0) \.‘u,u‘t b ) 3 : 5

Pucynox 1.1 — O630pHas kapra paiioHa HCCIIEN0BAHUH




Содержание
4Введение


51 Общая характеристика и обоснование необходимости строительства объекта


51.1 Цель и необходимость реализации намечаемой деятельности


51.2 Общие сведения о районе  месторождения


82 Характеристика существующего состояния компонентов окружающей среды района размещения проектируемого объекта


82.1 Состояние загрязнения атмосферы


82.2 Гидрография территории исследования


92.3 Характеристика гидрогеологических условий


112.4 Почвы и сельскохозяйственное использование земель


112.5 Растительность и животный мир


122.6 Особо охраняемые природные региона


122.7 Социально-экономическая характеристика района


133 Характеристика проектируемого производства


133.1.Карьер


133.1.1 Производственная мощность и режим работы карьера


133.1.2 Срок службы карьера


133.1.3 Технологическая схема организации работ на карьере


143.1.4 Горно-капитальные работы


143.1.5 Система и параметры системы разработки


153.1.6 Вскрышные работы


153.1.7 Добычные работы


153.1.8 Работа карьера в зимний период


163.1.9 Отвальные работы


163.1.10 Карьерный транспорт


163.1.11 Внутрикарьерные автодороги


173.1.12  Штаты


173.2  Промплощадка карьера


184 Воздействие объекта на территорию, земельные ресурсы и геологическую среду


194.1 Охрана недр


205  Воздействие объекта на атмосферный воздух


205.1 Краткая характеристика объекта в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу


23Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ показано на сводном плане инженерных сетей.


235.2 Анализ воздействия по приземным концентрациям


23на границе СЗЗ


235.3 Зона влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух


24Максимальная зона влияния по пыли неорганической SiO2<70% нанесена на ситуационном плане.


245.4 Санитарно-защитная зона


246 Воздействие объекта  на водную среду


246.1 Технические решения по водоохранным сооружениям


266.2 Карьерный водоотлив


266.2.1 Скважинное водопонижение


276.2.2 Открытый водоотлив


276.2.3 Влияние карьерного водоотлива на поверхностный сток рек и условия водоснабжения населенных пунктов


286.3 Мероприятия по защите  водной среды


297 Воздействие   объекта на  растительный и животный мир


298 Оценка изменения социально-экономических условий


309 Воздействие отходов на состояние окружающей среды


3010 Прогноз состояния окружающей среды после реализации проекта


3111 Эколого-экономическая оценка затрат на проведение природоохранных мероприятий


3212 Ссылочные нормативные документы


3313 Обозначения и сокращения


3414 Список использованных источников




ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (обязательное) – Ситуационный план М 1: 10000

Приложение Б (обязательное) – Сводный план инженерных сетей с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ М 1:500

Приложение В (обязательное) – Вид карьера после рекультивации М 1:2000

Введение

Работа по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) разработки мергельно-меловое месторождения «Каменка» Кричевского района Могилевской области  выполнена специалистами ОАО «Белгорхимпром» на основании договора с УП «Белпромпроект» и технического задания на проведение оценки воздействия.

            Необходимость проведения изысканий по оценке воздействия на окружающую среду крупных техногенных объектов предусмотрена  природоохранным законодательством Республики Беларусь, в частности, Законами «Об охране окружающей среды» и «О государственной экологической экспертизе». Согласно указанным законам, ОВОС является обязательной составной частью работ по обоснованию строительства этих объектов. 

Цель работы – оценить воздействие на окружающую среду планируемой разработки карьера мела и мергеля «Каменка». 

            Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- анализ физико-географической характеристики района исследования;

- анализ климатических, геологических, гидрологических и почвенных условий района исследования;

- оценка современного экологического состояния всех объектов окружающей среды;

- определение возможных последствий реализации намечаемой деятельности на окружающую среду;

- разработка и внедрение в проектное решение комплекса средств, направленных на сохранение окружающей среды;

- обоснование вывода о допустимости воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

- контроль и управление теми изменениями существующей окружающей среды, которые произойдут при реализации проектного решения.

В работе использовались исходные данные, предоставленные Заказчиком [3]; природоохранительное законодательство РБ, современные инструктивно-нормативные и технические нормативные материалы.

Документ разработан в соответствии с требованиями ISO 9001:2000, номер сертификата: 225748, и в условиях соответствия требованиям OHSAS 18001:2007, номер сертификата 225747.

1 Общая характеристика и обоснование необходимости строительства объекта

1.1 Цель и необходимость реализации намечаемой деятельности

В целях развития цементной промышленности в Республики Беларусь,  согласно протокола поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 24 июля 2007 года на совещании по вопросу развития цементной промышленности, на предприятии  ПРУП «Кричевцементношифер» предусматривается строительство технологической линии по производству цемента мощностью 1,8 млн. т в год в районе расположения месторождения «Каменка». 

Разработка карьера песка и мела «Каменка» вызвана необходимостью укрепления минерально-сырьевой базы предприятия в связи с увеличением производственных мощностей ПРУП «Кричевцементношифер».
В 2007-2009 г.г. предприятием РУП «Белгеология» выполнена детальная разведка месторождения в пределах блока Х, предварительная  разведка блока IХ месторождения «Каменка» и месторождение Михеевичи. На основании Отчета [3] составлен протокол утверждения запасов РКЗ №72 (2250) от 14.12.2009 года.
Блок Х месторождения мергельно-меловых пород  «Каменка» является сырьевой базой новой технологической линии, утвержденные запасы которого по категории А+В+С1 составляют 89044 тыс.тонн (49745 тыс.м3) , в том числе по категориям А+В - 15430 тыс.м3 или 27620 тыс.тонн.

Площадь проектируемого горного отвода составляет 98,725 га.

Разработка месторождения предусматривается открытым способом с предварительным осушением водопонизительными скважинами.

1.2 Общие сведения о районе  месторождения   

В административном отношении месторождение мергельно-меловых пород «Каменка» находится на территории Кричевского района Могилевской области РБ (рисунок 1.1). Расстояние до границы соседнего государства Российской Федерации от месторождения составляет около 12 км.
Месторождение Каменка расположено в окрестностях д. Каменка, в 4,0 км юго-восточнее г. Кричев, на левом берегу реки Сож, в 7,5 км на юг-юго-восток от ПРУП «Кричевцементношифер».

Кричевский район расположен на востоке Могилевской области Беларуси и граничит с Климовичским, Чериковским, Мстиславским районами Могилевской области и Шумячинским районом Смоленской области России. 

Западная часть района в той или иной мере заражена радионуклидами вследствие Чернобыльской катастрофы.

Полезные ископаемые: цементное сырье (мел и мергель: месторождение Каменка и Михеевичи), глины, фосфориты, торф, пески, песчано-гравийные смеси. 

Разведанная площадь полезного ископаемого 973,1 тыс.м2.

Район месторождения «Каменка» в геоморфологическом отношении расположен в пределах юго-восточной окраины Оршанско-Могилевского плато, на границе его с Полесской низменностью.

Главными геоморфологическими элементами рельефа являются водораздельные платообразные пространства и разделяющие их долины рек и оврагов.

Основной водной артерией является р.Сож – левый приток Днепра, протекающая в 3-4 км западнее месторождения Каменка. Истоки и верхнее течение р. Сож находятся в Смоленской области РФ. В исследуемом районе р. Сож располагается своим средним течением и имеет меридиональное направление.


В 0,5 км севернее месторождения протекает р. Худобычка, левый приток р.Сож, которая летом сильно мелеет. У юго-восточной окраины д.Каменка берет начало ручей Каменка - полноводный весной и полностью пересыхающий летом.


Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется теплым, сравнительно продолжительным летом и холодной зимой. Первые заморозки появляются нередко в конце сентября, но устойчивый морозный период наступает в конце ноября – начале декабря. Средняя продолжительность зимнего периода – 120-130 дней. Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде декабря, полный сход снега наблюдается в конце марта. Толщина снежного покрова составляет 20-30 см, в отдельные годы – до 1 м. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 70-80 см, в отдельные очень сильно холодные и малоснежные зимы достигает 140-150 см. Полное оттаивание почвы наступает в середине апреля. Средняя продолжительность безморозного периода – 146 дней. Самый теплый месяц июль (+18оС), самый холодный месяц январь (-7оС).


Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 719 мм и  651 мм, минимальное количество атмосферных осадков выпадает обычно в марте (5,6 мм), максимальное – в августе – сентябре (до 226 мм).


Район месторождения густо населен. Население занято в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях г. Кричева. Наиболее крупным промышленным предприятием района является ПРУП «Кричевцементношифер».

[image: image3.jpg]benopycckuii rocynapcTBeHHBIH KOHLIEPH 110 HETH ¥ XUMHU

OTKPBITOE AKITMOHEPHOE OBIIECTBO «BEJII'OPXUMITPOM»

(OAO «BEJIT'OPXHUMITPOM»)
3aka3zunk:_YII «benmpoMnpoexT» Mudp: 521-173-09-00C
HuB. Ne

ITPVTI «KpuueBnemenTommdep» CTpOUTETECTBO TEXHOIOTHYECKOM JIHHAH TI0
IPOM3BOJICTBY LIEMEHTA MOIHOCTBIO 1,8 MIIH. TOHH B roJi B paiOHe MECTOPOXKICHHS
«Kamenxka». Pazpabotka kapsepa Mena u Meprens «KameHkay.

JHorosop 173-09
APXUTEKTYPHBIM [TPOEKT
OLIEHKA BO3JIEMCTBUS HA OKPYXXAIOIYIO CPEY
3ASIBJIEHME O BO3MOXXHOM BO3JEMCTBUM HA OKPYKAIOIYIO

CPEJTY PA3PABOTKM KAPLEPA MEJIA U MEPTEJIS «KAMEHKA
(TTPEJIBAPUTEJILHBIN OTYET OB OBOC)

I'naBHBIN HHXEHep IT.I1. Ko3noB

X .
>

['naBHBIM HHXeHEp TPQe} ®.A. Bepac

7. txernep 71.N. Ko3nos

Havansaux [ITO

W?/ T.IL Illytuna

Munck 2010




2 Характеристика существующего состояния компонентов окружающей среды района размещения проектируемого объекта

2.1 Состояние загрязнения атмосферы

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  в районе размещения проектируемого объекта по данным Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга природной среды представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

	Код вещества
	Наименование вещества
	Фоновые

 концентрации, мг/м3
	Предельно допустимая

 концентрация, мг/м3
	Класс

 опасности

	
	
	
	максимально-разовая
	среднесуточная
	

	2902
	твердые частицы
	0,086
	0,3
	0,15
	3

	0330
	серы диоксид
	0,014
	0,5
	0,2
	3

	0337
	углерода оксид
	0,450
	5,0
	3,0
	4

	0301
	азота диоксид
	0,012
	0,25
	0,1
	2


2.2 Гидрография территории исследования

Характеристика поверхностных вод

В районе проектируемого карьера основной водной артерией является р.Сож – левый приток Днепра. Истоки и верхнее течение р. Сож находятся в Смоленской области РФ. В исследуемом районе р. Сож располагается своим средним течением и имеет меридиональное направление.

Русло реки находится от 1,2 до 2,5 км западнее месторождения, что в условиях интенсивного карьерного водоотлива может оказаться весьма влиятельным фактором на изменение общей гидрогеологической обстановки обширного района. Расход воды в реке изменяется от 5,0 м3/с в меженный период до 1010 м3/с в паводок при среднегодовом расходе от 15 до 18 м3/с. Абсолютная отметка меженного уровня воды в реке в районе месторождения составляет 138,7 м. В период весеннего ледохода и активного снеготаяния подъем уровня воды может достичь от 3 до 4 м.

В 0,5 км севернее месторождения протекает р.Худобычка – левый приток р. Сож, у южной границы – р. Каменка, полноводный весной и часто пересыхающий летом и зимой. 

Динамика изменений расходов воды в р.Каменка, р.Коренец и р.Худобычка позволяет сделать вывод о развитии в районе месторождения закарстованных массивов пород, способных к резким и значительным изменениям фильтрационных способностей. Этому в значительной степени способствуют геологическое строение территории, заключающееся в развитии меловых и мергелистых пород, и близость базиса дренажа – эрозионные врезы ручьев и рек [3].

2.3 Характеристика гидрогеологических условий

Район месторождения находится на стыке двух региональных гидрогеологических структур: краевой западной части Московского артезианского бассейна и Белорусского гидрогеологического массива. Все комплексы пород, которые принимают участие в геологическом строении района месторождения, в той или иной степени обводнены, а степень их водообильности зависит от литологии водовмещающих пород, условий их залегания, климатических и орографических особенностей территории.

В обводненности карьеров по добыче мергельно-мелового сырья принимают участие воды четвертичных и верхнемеловых отложений, приуроченные к следующим горизонтам:

1) Водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений  I и II надпойменных террас р.Сож.

2) Водоносный горизонт покровных аллювиальных и флювиогляциальных отложений.

3) Водоносный горизонт турон-коньякских отложений верхнего мела.

4) Водоносный горизонт сеноманских отложений верхнего мела.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных отложений распространен в западной и северной части месторождения в пределах долин р.Сож и р.Худобычка.

Водовмещающими породами являются разнозернистые, преимущественно мелко- и среднезернистые кварцевые пески с включением гальки и гравия в нижней части разреза и мелкозернистые пески с прослоями суглинков и супесей в верхней части аллювиальной толщи.

Залегает водоносный горизонт на мергельно-меловых породах коньяк-туронского возраста. Перекрывается иногда современными озерно-болотными образованиями.

Воды аллювиальных отложений преимущественно грунтовые, иногда обладают напором в 1-3 м.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород определены по данным опытных работ и составляют 1,9-11,5 м/сут.

По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые или натриево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,34 г/л, общей жесткостью 4,8-8,6 мг-экв, рН – 7,9-8,3.

Режим подземных вод находится в прямой зависимости от климатических условий района, количества выпадающих осадков и режима поверхностных водотоков. В настоящее время уровенный режим подземных вод горизонта у северо-западной границы месторождения находится в прямой зависимости от сбрасываемых в отводную канаву карьерных вод.

Водоносный горизонт покровных аллювиальных и флювиогляциальных отложений развит преимущественно на возвышенных участках в северо-восточной части месторождения. Значительная часть его в настоящее время сдренирована  существующим карьером.

Водовмещающими породами являются флювиогляциальные пески с гравием и галькой, иногда с включениями валунов. Залегает горизонт на мергельно-меловой толще, гидравлическая взаимосвязь между ними осуществляется через многочисленные окна.

Подземные воды горизонта преимущественно грунтового типа. На участках развития в толще пород водоупорных разностей подземные воды приобретают местные напоры. Общая мощность горизонта изменяется от 2 до 10 м, на участках развития карстовых воронок в подстилающей толще мощность может достигать 38,5 м.

Фильтрационные способности пород горизонта невысокие. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,13 до 1,82 м/сут.

По химическому составу воды горизонта преимущественно гидрокарбо​натные кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,26 г/л, рН – 7,3.

Питание подземных вод происходит исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка – в местную речную сеть и действующий карьер путем фильтрации через мергельно-меловые отложения.

Водоносный горизонт турон-коньякских отложений верхнего мела в пределах месторождения имеет повсеместное распространение. Подземные воды приурочены к порово-трещинной зоне мергельно-меловых пород, распро​страняющуюся на всю их толщу.

Характерной особенностью горизонта является крайне неравномерная обводненность пород, обусловленная весьма изменчивым характером их проницаемости, типичным явлением для закарстованных массивов.

Мощность мергельно-мелового горизонта изменяется от 19,8 до 54 м. Минимальные мощности отмечаются на 1-й и 2-й надпойменных террасах р.Сож на западе месторождения, а так же в долине р.Худобычка на севере.

До начала эксплуатации месторождения глубина залегания зеркала подземных вод, а на участках развития напоров пьезометрического уровня их, составляла от 1,95 до 9,75 м и соответствовала абсолютным отметкам 148,3-157,47 м.

В настоящее время гидрогеологическая обстановка на площади месторождения предопределяется карьерным водоотливом интенсивностью до 1300 м3/час и понижением уровня в чаше карьера до отметок 120-118,4 м, т.е. на 23-27 м ниже относительно первоначальных естественных уровней.

Коэффициенты фильтрации пород водоносного горизонта изменяются в пределах от 0,12 до 17,5 м/сут.

Среднее значение коэффициента фильтрации составляет 2,9 м/сут.

Коэффициент уровнепроводности (пьезопроводности) изменяется от 3,3х103 до 4,1х104 м2/сут, а водопроводимость – от 33,6 до 750 м2/сут.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые, рH воды 6,9-7,55, общая жесткость до 7,5 мг-экв. Высокое качество вод, приуроченных к меловым накоплениям, позволяет использовать их для хозяйственно-питьевых целей без ограничений.

Водоносный горизонт сеноманских отложений верхнего мела в пределах месторождения имеет повсеместное распространение.

Водовмещающие породы представлены глауконитовыми и кварцевыми мелко- и тонкозернистыми, иногда глинистыми песками, подстилаемыми черными жирными глинами, являющимися региональным водоупором, ограничивающим влияние карьерного водоотлива на глубину.

Мощность горизонта изменяется от 8,3 до 12,0 м при средней мощности 10,0 м. Воды горизонта напорные. Среднее значение коэффициента фильтрации составляет 0,87 м/сут. Водопроводимость пород горизонта 19,38 м2/сут, пьезопроводность – 1,36х103 м2/сут.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные со сложным катионным составом, минерализацией до 0,5 г/л и слабощелочной реакцией.

Не вызывает сомнения привлечение вод горизонта в карьеры по добыче цементного сырья, несмотря на то, что карьеры горизонт не вскрывают. Дренаж этих вод происходит в дне карьеров через толщу водопроницаемых мергельно-меловых отложений. Оставление последних в качестве водозащитных целиков не приведет к изоляции водопритоков.

Современный карьерный водоотлив существенно изменил первоначальные естественные гидрогеологические условия района месторождения и данные по карьерному водоотливу в настоящее время характеризуют гидродинамические условия всей толщи, вовлеченной в него.

2.4 Почвы и сельскохозяйственное использование земель

Почвы района преимущественно дерново-подзолистые, подстилаемые моренными суглинками. Степень заволуненности – 7 м3/га. Сельскохозяйственные угодья занимают 44,7 % территории района. Лесом занято 25,7 % площади района. Леса - хвойные, березовые, еловые. Болото занимает 3,2 % территории.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 35,77 тыс. га, из них пашни – 24,796 тыс. га. Сельское хозяйство специализируется на  молочно-мясном животноводстве с развитым зерноводством.

По состоянию на 01.09.2009 г. объем производства зерновых по району  составил 46073 тонны.

Площадь земельного участка (100 га) занята смешанным лесом (98,1 га), принадлежащим  ГЛХУ «Чериковский лесхоз» Краснобудского лесничества в границах Кричевского района и нелесными землями (1,9 га) [2] . 

2.5 Растительность и животный мир 
Территория в границах земельного участка планируемой деятельности

относится к зоне смешанных лесов. 

Основным фоном растительного покрова являются пырей ползучий, одуванчик лекарственный, подорожник большой и ланцевидный, полынь обыкновенная и равнинная, пастушья сумка, мятлик луговой, обыкновенная тимофеевка луговая и другие. По склонам рек и мелиоративных каналов и в их русле можно отметить широко распространенные виды растительности: камыш лесной, ивняк, черемуха, а также другие кустарники. 

Древесная растительность в районе земельного участка представлена  сосной, елью, березой бородавчатой, осиной и другими лиственными деревьями [4].
Животный мир района исследований состоит из представителей лесов, лугов. Характерным представителем  лесной  фауны на территории рассматриваемого участка - заяц  русак, лиса и дикий кабан. 

На данной территории пресмыкающиеся представлены крайне бедным составом видов (живородящая ящерица), которые встречаются здесь спорадически и имеют крайне низкую плотность в пределах и по краям лесокустарниковой растительности, также возможны встречи с ужом, змеей, серой и зеленой жабами, остромордой и прудовой лягушками.

Из птиц типичными обитателями открытых пространств являются жаворонки, куропатки, синицы, воробьи, зяблик, деревенская ласточка, трясогузка, сороки, белые аисты и другие [4].

2.6 Особо охраняемые природные региона

Непосредственно на территории горного отвода и в пределах санитарно-защитной зоны карьера мела и мергеля особо охраняемые территории отсутствуют. Площадь месторождения в основном занята лесным массивом.

Археологические, исторические и культурные памятники в районе разработки карьера отсутствуют. 

2.7 Социально-экономическая характеристика района

Кричевский  район расположен на востоке Могилевской области и занимает площадь около 800 кв.км. Население составляет 36380  человек; городского – 27380 человек, сельского – 9000 человек. Средняя плотность населения – 45,5 человек на 1 кв. км. Центр – г. Кричев. В районе 105 сельских населенных пункта, 5 сельсоветов: Ботвиновский, Костюшковичский, Краснобудский, Лобковичский и Молятичский. По территории района проходят железные дороги Орша-Унеча и Могилев-Рославль, а также автодороги Бобруйск-Кричев-Рославль, Кричев-Мстиславль.
Промышленность района представлена производителями продуктов питания, строительных материалов, резиновых изделий. Основу экономики района составляет промышленное производство, представленное 5 предприятиями 
разных форм собственности: ПРУП «Кричевцементношифер», ПРУП «Кричевский завод резиновых изделий им. 50-летия БССР», Обособленное структурное подразделение «Краснобудский винзавод» РУП «Климовичский ликероводочный завод», ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий», филиал  Республиканского УПП «Могилевхлебпром» «Кричевский хлебозавод». 
В состав агропромышленного комплекса района входят 4 сельскохозяйственных производственных кооперативов, государственное предприятие и унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие, а также 2 предприятия обслуживающие сельское хозяйства. 

Для Могилевской области, как и для республики в целом современная демографическая ситуация характеризуется сокращением численности населения, обусловленная высокой смертностью и низкой рождаемостью, хотя в последние годы уровень рождаемости вырос [5]. 

3 Характеристика проектируемого производства

3.1.Карьер

Настоящим проектом предусматривается вести отработку мергельно-меловых пород блока Х месторождения «Каменка» в одном карьерном поле. При этом отработку предусматривается вести в контуре подсчета запасов с оставлением целиков под санитарно-защитную зону от д. Каменка (500 м) на западном борту карьера. 
3.1.1 Производственная мощность и режим работы карьера 
Годовая производительность карьера определена заданием на проектирование и составляет 2,8 млн.тонн без учета транспортных потерь.

Режим работы карьера принят в соответствии с заданием и составляет:

- на вскрышных работах – 260 рабочих дней, непрерывная рабочая неделя, две смены в сутки по 12 часов;

- на добычных работах – 320 рабочих дней, непрерывная рабочая неделя, две смены в сутки по 12 часов.
На отвальных и рекультивационных работах режим работы принят такой же, как на вскрышных работах.

3.1.2 Срок службы карьера
Промышленные запасы мергельно-меловых пород блока Х составляют 35840060 м3 (64153700 тонн).

Годовая производительность карьера согласно техническому заданию и с учетом транспортных потерь составляет 2811200 тонн (1570503 м3).

Срок службы карьера при заданной производительности и при условии полной отработки запасов блока Х составит 22,8 года.

3.1.3 Технологическая схема организации работ на карьере

Способ отработки, организация и объемы горных работ на блоке Х месторождения «Каменка» зависят от условий и формы залегания полезного ископаемого, его мощности, гидрогеологических условий и применяемого горно-добычного и транспортного оборудования.

Значительная обводненность месторождения определяет необходимость предварительного водопонижения водопонизительными скважинами.

Принятая система вскрытия блока Х предусматривает отработку запасов в два этапа: сначала северную часть блока, затем южную. Поэтому проектом предусматривается водопонижение скважинами осуществлять в первую очередь северную часть блока, затем южную. Это дает экономию электроэнергии на водопонижение и водоотлив.

Подготовка поверхности участка, намечаемого к отработке, заключается в валке леса, мелколесья и кустарника, уборке порубочных остатков.

Вскрышные породы снимаются раздельно: сначала срезается почвенно-растительный слой и складируется во внешние отвалы, затем снимается основная вскрыша со складированием в первые годы эксплуатации во внешний отвал, а в последующие годы в выработанное пространство.

Отработку запасов полезного ископаемого предусматривается производить двумя  уступами с использованием шагающих экскаваторов ЭШ-6,5/45МУ и ЭШ-11/70.

Транспортировка полезного ископаемого осуществляется автотранспортом.

Рекультивация нарушенных земель производится одновременно с добычными работами.

3.1.4 Горно-капитальные работы
До начала производства добычных работ на месторождении необходимо произвести горно-капитальные работы, обеспечивающие вскрытие рабочего горизонта и создание фронта работ на добычном уступе.

Площадь подготовки поверхности при горно-капитальных работах составляет 33,0 га. Данная площадь покрыта лесом.
Подготовка поверхности включает в себя следующие виды работ: валка леса, корчевка пней, трелевка деревьев и разделка древесины, обивка земли с выкорчеванных пней.

Вскрышные работы заключаются в снятии и размещении во внешние отвалы, раздельно плодородного грунта и основных вскрышных пород.

Объем срезаемого плодородного грунта составит: 34200 м3 (37620 тонн).
При производстве горно-капитальных работ объем снимаемых вскрышных пород (с учетом зачистки полезного ископаемого 0,2 м) составит 755460 м3 (1397600 тонн).

3.1.5 Система и параметры системы разработки

В связи с тем, что подсчет балансовых запасов и качество полезного ископаемого подсчитаны по двум уступам, проектом предусматривается отработка запасов полезного ископаемого двумя добычными уступами. Отработка ведется параллельными заходами.

Вскрышные работы производятся одним уступом.

Транспортировка полезного ископаемого и вскрышных пород предусматривается автомобильным транспортом.

3.1.6 Вскрышные работы
При принятой системе разработки основная вскрыша отрабатывается одним уступом, параллельными  заходками с применением одного шагающего экскаватора ЭШ-6,5/45 МУ.

Вскрышные породы грузятся в автосамосвалы МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 тонн и транспортируются в отвалы. В начальный период развития карьера вскрышные породы складируются во внешний отвал. После начала отработки второго уступа и образования выработанного пространства карьера вскрышные породы предусматривается складировать во внутренний отвал.

Общий объем основной вскрыши по месторождению (с учетом зачистки кровли 0,2 м) составляет 8716130 м3. 

В дальнейшем вскрышные породы и плодородный грунт предусматривается использовать для рекультивации выработанного пространства карьера.

3.1.7 Добычные работы
Качество добываемого цемсырья блока Х рассчитано поуступно, для первого добычного уступа – 22 м  и  второго уступа – 35 м.

Учитывая повышенную влажность мергельно-меловых пород месторождения и требования к цемсырью для цемзавода (влажность не более 32%) проектом предусматривается добыча полезного ископаемого с выгрузкой в штабель (для обезвоживания и усреднения качества цемсырья) с последующей погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на цементный завод.

Обезвоживание цементного сырья в штабелях осуществляется в течении 15-20 суток.

Настоящим проектом предусматривается погрузку обезвоженного цемсырья из штабеля осуществлять шагающим экскаватором ЭШ-6,5/45. На вспомогательных работах используются бульдозеры марки Б10М из расчета один бульдозер на одном добычном уступе.

Годовой объем добычи согласно заданию, с учетом транспортных потерь, составляет 2811200 тонн (1570503 м3).

Транспортировка полезного ископаемого предусматривается автосамосвалами МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 тонн. Подъезд автосамосвалов к забою осуществляется по кольцевой схеме.

3.1.8 Работа карьера в зимний период

На основании многолетних наблюдений Могилевской метеорологической службы самый холодный период года наблюдается в декабре и в первом квартале года. Максимальная глубина промерзания составляет 1,5 м.

Основным мероприятием по подготовке карьера для работы в зимний период проектом предусматривается предварительная зачистка кровли полезного ископаемого на участке, намеченном к отработке зимой и предварительное рыхление кровли уступов бульдозером-рыхлителем.

На зимний период заготавливается песок для подсыпки дорог в гололед и выделяется техника для очистки дорог при снежных заносах.

3.1.9 Отвальные работы

За весь период разработки блока Х месторождения «Каменка» во внешнем первоначальном отвале, а затем в выработанном пространстве, потребуется разместить 8716130 м3 вскрышных пород. Кроме этого необходимо разместить во внешние отвалы 237640 м3 плодородного грунта.

До образования выработанного пространства (первые пять лет эксплуатации карьера)  вскрышные породы предусматривается складировать во внешние отвалы. Размещение внешних отвалов основной вскрыши предусматривается в северо-западной части (отвал № 1)  и в юго-западной части от контура карьера (отвал № 2).

Складирование пород основной вскрыши и плодородного грунта осуществляется раздельно.

Объем основной вскрыши первые пять лет эксплуатации карьера, складируемый во внешние отвалы, составляет 3044080 м3 (5631555 т).

Начиная с шестого года эксплуатации карьера, после отработки второго уступа, вскрышные породы предусматривается складировать в выработанное пространство карьера (внутренний отвал).

3.1.10 Карьерный транспорт

В задачу внутрикарьерного транспорта входит транспортировка вскрышных пород на отвал и транспортировка полезного ископаемого на цемзавод.

Согласно заданию на проектирование и в соответствии с выбранной технологической схемой транспортировку полезного ископаемого на цемзавод и вскрышных пород в отвалы предусматривается производить автотранспортом.

Основным достоинством выбранного вида транспорта является: маневренность, автономность питания, большие преодолеваемые подъемы (0,08), малые радиусы поворота (20 м), незначительные простои экскаваторов из-за отсутствия порожняка.

Инвентарное количество автосамосвалов принимается с учетом резерва (25%) и составляет:

- на вскрышных работах – 5 автосамосвалов;

- на добычных работах – 10 автосамосвалов.

3.1.11 Внутрикарьерные автодороги
Схема автодорог и движение автотранспорта определяются горнотехническими условиями разработки, направлением и расстоянием транспортировки полезного ископаемого и вскрышных пород.

Для обеспечения бесперебойной подачи автотранспорта под погрузку подъезд автосамосвалов к забою экскаватора предусматривается по кольцевой схеме с односторонним движением.

3.1.12  Штаты
Численность трудящихся на карьере составляет 145 человек,  работающих в мехмастерских на промплощадке карьера составляет 10 человек. Всего – 155 человек.
3.2  Промплощадка карьера
Ремонтная мастерская 
Ремонтная мастерская предназначена для проведения текущего ремонта и технического обслуживания бульдозеров и строительной техники, работающей на карьере. 

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда проектом предусматривается обеспечение работающих комплексом бытовых помещений, которые располагаются в здании ремонтной мастерской.
Текущий ремонт включает: разборку, сборку, дефектовку, ремонт сборочных единиц и деталей.
Ремонтная мастерская состоит из: участка ремонта и технического обслуживания бульдозеров, ремонтного пункта, сварочного поста, кладовой запчастей. 

Котельная
Проектируемая котельная - отопительная, пристроенная к зданию ремонтной мастерской. 

Котельная предназначается для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В проектируемой котельной устанавливается два водогрейных вертикальных жаротрубных твердотопливных с ручной загрузкой котла типа КВ-0,12Т номинальной  тепловой  мощностью 0,12 МВт каждый. Каждый котёл оснащён дымососом.
Котлы КВ-0,12Т предназначены для сжигания дров, торфобрикета, угля.

Обслуживание оборудования котельной предусматривается обученным персоналом организации (5 чел.).
Хранение золы и шлака предусматривается на предусматриваемой проектом площадке 2х3 м в контейнерах, которые доставляются из котельной. Шлак и зола используются в технологии по производству цемента.

На промплощадке карьера проектом предусматриваются также следующие здания и сооружения: навес-стоянка для бульдозеров; мойка бульдозеров и машин; насосная станция; навес для хранения топлива; станция перекачки бытовых стоков; очистные сооружения моечных и поверхностных вод; РП-10/6 кВ; туалет на 2 очка.
Основной ремонт горнодобывающего оборудования и автотранспорта предусматривается в центральных ремонтно-механических мастерских цементного завода.
4 Воздействие объекта на территорию, земельные ресурсы и геологическую среду

Для размещения проектируемого объекта, включающего карьер, промплощадку карьера и технологическую подъездную автодорогу, предоставлен земельный участок площадью 100,0 га на землях Краснобудского лесничества ГЛХУ «Чериковский лесхоза» в границах Кричевского района Могилевской области  (98,1 га –  покрытые лесом; 0,5 га –дороги, пролески; 1,4 га – болота). 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и эксплуатации являются:

- строительные и транспортные машины и механизмы;

- объекты социально-бытовой  и производственной инфраструктуры.

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и выражается в следующем:

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье траншей, котлованов, отсыпка насыпей);

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым мусором и др.;

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным перемещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.);
- прямые потери земляного фонда, изымаемого под размещение карьера;

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировочных работ на промплощадке, отсыпке насыпей автодорог.

По мере отработки запасов полезного ископаемого (при снятии техногенных нагрузок), большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель и передачи их постоянному землепользователю. 
Для сохранения прилегающих земель в проекте предусмотрено обратное перемещение внешних отвалов вскрышных пород в выработанное пространство карьера.

Срезка почвенно-растительного грунта предусматривается в границах проектируемого карьера в объеме 237640 м3. Срезанный грунт складируется в отвалах временного хранения и в дальнейшем используется на благоустройство площадки промбазы, а по мере отработки запасов полезного ископаемого - на рекультивацию выработанного пространства карьера под лесопосадку и под водоем. 

Площадь, рекультивируемая под водоем, составляет 987250 м2, в том числе площадь выположенного борта карьера равна 792929 м2.

Площадь, рекультивируемая под лесопосадку (площади под внешними отвалами вскрышных пород и транспортными коммуникациями), составляет 497980 м2.

Объем плодородного грунта, необходимого для этих целей, составляет 237640 м3.
Плодородный грунт используется также для благоустройства промплощадки карьера в объеме 684 м3, в том числе: 559 м3 - для устройства газона обыкновенного и 125 м3 – для укрепления откосов и дна водоотводной канавы, 2704 м3 – для укрепления откосов технологической подъездной автодороги и откосов и дна водоотводной канавы.

Излишки плодородного грунта (8508 м3) используются на улучшение малопродуктивных земель.
Проектом предусмотрено благоустройство промплощадки и технологической подъездной автодороги. 
Вид карьера после рекультивации представлен в приложении В.

4.1 Охрана недр
Охрана недр при эксплуатации карьера на месторождении должна производиться в соответствии с основными положениями «Кодекса Республики Беларусь о недрах» и «Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых».

Охрана недр и окружающей среды включает в себя мероприятия, направленные на рациональное и эффективное использование запасов полезного ископаемого, снижение степени влияния разработки на окружающую среду.

В целях выполнения требований по охране недр на карьере должны выполняться следующие мероприятия:

– необходимо постоянно следить за полнотой выемки полезного ископаемого на глубину;

– не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого при добыче;

– минимально нарушать площади земли при производстве горно-подготовительных работ;

– сохранять снимаемый плодородный грунт с последующим использованием его для рекультивации нарушенных земель;

– использовать вскрышные породы при рекультивации.

Поэтому необходимо постоянно следить за работой экскаватора, производящего разработку вскрышных пород, и бульдозера, производящего зачистку кровли, чтобы не допускать чрезмерной срезки полезного ископаемого.

Для транспортировки на завод полезного ископаемого необходимо использовать автосамосвалы с плотно закрывающими кузовами, чтобы сократить до минимума транспортные потери полезного ископаемого.

Необходимо следить за тщательным срезанием плодородного слоя почвы и хранить его в отвалах для последующего использования при рекультивации. Этот грунт в отвалах нельзя засорять никакими отходами.

Для предохранения отвалов вскрышных пород от водной и ветровой эрозии их поверхность необходимо укрепить посевом трав.

На карьере необходимо проводить планомерную рекультивацию нарушенных площадей по мере отработки запасов полезного ископаемого и передавать эти площади постоянному землепользователю.

Отработку полезного ископаемого на месторождении вести в утвержденных контурах подсчета запасов (с учетом разбортовки), а также в границах горного и земельного отводов.

Величину потерь полезного ископаемого при добыче рассчитывать в соответствии с «Отраслевой инструкцией по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче», утвержденной МПСМ РБ в 1974 г. 

5  Воздействие объекта на атмосферный воздух
5.1 Краткая характеристика объекта в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Разработка месторождения цементного сырья «Каменка» предусматривается открытым способом с применением шагающих экскаваторов ЭШ-6,5/45М-У и транспортировкой полезного ископаемого автосамосвалами МАЗ-551605-271 (20 тонн).
Карьер рассматривается как единый источник равномерно распределенных по площади выбросов от автотранспортных, выемочно-погрузочных работ (неорганизованный источник №. 6002).
Проектом предусматривается селективная выемка: первым добычным уступом отрабатывается низкий мергель, вторым добычным уступом - высокий мергель. Отработка ведется параллельными экскаваторными заходками. 

Вскрышные работы производятся одним уступом также  параллельными  заходками.
При проведении вскрышных и добычных работ на карьере от работы автотранспорта выделяются продукты сгорания дизельного топлива: углерода оксид, азота диоксид, углеводороды предельные С1 – С10, серы диоксид, сажа.

Движение автотранспорта в карьерах обусловливает выделение пыли. Пыль выделяется в результате сдува ее с поверхности материала, груженого в кузов машины. Выделение пыли при взаимодействия колес с полотном дороги не предусматривается, так как внутрикарьерные дороги предусматриваются из железобетонных плит.

Вскрышные породы предусматривается размещать в двух отвалах вскрышных пород при помощи автосамосвалов. При разгрузке грунта и при хранении в отвалах в атмосферу будет выделяться пыль (источники № 6006, 6007).

Для разработки и обслуживания работ на карьере проектом предусматривается устройство промплощадки.

На территории промплощадки запроектирована открытая стоянка для хранения горного оборудования  (источник № 6003). Источник выбросов загрязняющих веществ является неорганизованным. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: сажа, оксид углерода, предельные углеводороды С1-С10, азота диоксид, серы диоксид.

Сварочные работы проводятся на открытой площадке для монтажа оборудования (источник № 6004). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят неорганизованно. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: железо оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая с содержанием SiO2 < 70%, фтористые соединения газообразные, оксид углерода, азота диоксид.

На промплощадке предусматривается размещение ремонтной мастерской со следующим технологическим оборудованием: станок точильно-шлифовальный, токарно-винторезный, вертикально-сверлильный (2 шт.). 

При работе данного оборудование выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 < 70 % и удаляется при помощи системы общеобменной вентиляции (источник № 0001).
Станок точильно-шлифовальный оборудован системой пылеудаления (пылесосом марки 370.П16) со степенью очистки 99,9%. Выброс от него предусматривается в помещение. 

В ремонтной мастерской предусматривается размещение сварочного поста, где предусматривается производить либо сварку, либо газорезку. При сварке выделяются следующие загрязняющие вещества: железо оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая с содержанием SiO2 < 70%, фтористые соединения газообразные, оксид углерода, азота диоксид; при газорезке – железо оксид, марганец и его соединения, оксид углерода, азота диоксид. Стол сварки оборудован системой местной вентиляции со встроенным вентилятором (источник № 0002). Также часть выбросов от сварки и газорезки будут удаляться системой общеобменной вентиляции (источник № 0003).

Также в ремонтной мастерской предусматривается размещать участок ремонта и ТО бульдозерной техники. При работе техники на дизельном топливе при диагностике будут выделяться продукты сгорания топлива: сажа, оксид углерода, предельные углеводороды С1-С10, азота диоксид, серы диоксид, которые предусматривается удалять при помощи систем местной (источник № 0004) и общеобменной (источники № 0005-0007) вентиляции.

Для обеспечения теплоснабжением зданий промплощадки предусматривается строительство котельной (источник № 0008). Используемое топливо для работы котельной - дрова. С дымовыми газами в  атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, твердые частицы суммарно. Пыль от выгрузки золы предусматривается удалять системой местной (источник № 0009) и общеобменной (источник № 0010) вентиляции.
Проектом предусматривается  мойка автотехники с оборотным водоснабжением и очистными сооружениями (ист. № 6001) в теплый период года. Источник является неорганизованным. В атмосферу выделяются: сажа, оксид углерода, предельные углеводороды С1-С10, азота диоксид, серы диоксид,  углеводороды предельные С12-С19.

Заправка автотранспорта производится на промплощадке цементного завода.     

При эксплуатации очистных сооружений в атмосферу выделяются углеводороды предельные С12-С19 (источник № 6005).

На проектируемом объекте насчитывается 17 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе 7 неорганизованных и 10 организованных.

В атмосферу выбрасывается 13 наименований загрязняющих веществ и одна группа, обладающая эффектом суммарного воздействия.

Основным загрязняющим веществом является пыль неорганическая с содержанием SiO2 < 70 %

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемым производством, представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
	Код
	Наименование вещества
	ПДКм.р.мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ мг/м3
	Класс опасн.
	Выброс вещества

	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	123
	Железа (II) оксид
	0,20
	0,10
	 
	3
	0,025522
	0,01158

	143
	Марганец и его соединения
	0,01
	0,005
	 
	2
	0,000576
	0,00037

	301
	Азота диоксид
	0,25
	0,10
	 
	2
	0,238020
	0,01235

	304
	Азота оксид
	0,4
	0,24
	 
	3
	0,021078
	0,03818

	328
	Сажа
	0,15
	 
	 
	3
	0,018553
	0,00003

	330
	Серы диоксид
	0,5
	0,20
	 
	3
	0,028226
	0,04052

	337
	Углерода оксид
	5,00
	3,00
	 
	4
	1,165795
	0,90381

	342
	Фтористые соединения газообразные
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000489
	0,00020

	2902
	Твердые частицы суммарно
	0,15
	0,050
	 
	3
	0,021443
	0,08479

	2907
	Пыль неорганическая, сод. SiO2 < 70%
	0,3
	0,10
	 
	3
	1,659131
	22,16850

	2754
	Предельные углеводороды C12-C19
	1,00
	0,40
	 
	4
	0,069950
	0,01192

	401
	Предельные углеводороды C1-C10
	 
	 
	25
	 
	0,126462
	0,00020

	703
	Бенз(а)пирен
	 
	0,000005
	 
	1
	0,0000020
	0,00011

	Всего:
	3,375247
	23,2726

	в том числе:

	                   твердых
	1,725225
	22,2652

	                   жидких / газообразных
	1,650022
	1,00733


Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ показано на сводном плане инженерных сетей.
5.2 Анализ воздействия по приземным концентрациям

Расчет приземных концентраций производился для данной промплощадки, границ жилого массива и границы санитарно защитной зоны с учетом фоновых концентраций.
Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 4.2

Таблица 5.2 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Наименование

вещества
	фон, д. ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК

	
	
	на границе жилой зоны
	на границе СЗЗ

	Железа (II) оксид
	-
	0
	0,02

	Марганец и его соединения
	-
	0
	0,03

	Азота диоксид
	0,048
	0,07
	0,15

	Пыль неорганическая, сод. SiO2 < 70 %
	-
	0,11
	0,39

	Сажа  (углерод черный)
	-
	0
	0,01

	Углерода оксид
	0,09
	0,10
	0,11

	Углеводороды предельные С12- С19
	-
	0
	0,03

	 Твердые частицы 
	0,287
	0,57
	0,58

	Серы диоксид
	0,028
	0,03
	0,03

	Фтористые соединения газообразные
	-
	0
	0,01

	Углеводороды предельные С1- С10
	Расчет не целесообразен, т.к. См/ПДК < 0,1 ПДК

	Азота оксид 
	

	Бенз(а)пирен  
	

	Азота диоксид, серы диоксид
	0,076
	0,10
	0,16

	Серы диоксид, фтористые соединения газообразные
	-
	0
	0,02


Анализ данных расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию проектируемого производства уровень максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ составит 0,01-0,58 ПДК, что соответствует санитарным нормам. 

5.3 Зона влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух
Согласно  ОНД-86 [10] зона влияния источников и предприятий определяется по каждому вредному веществу (комбинации веществ с суммирующим вредным воздействием) исходя из данных расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу. Зона влияния ограничивается территорией, на которой максимальная приземная концентрация выбросов загрязняющих веществ (без учета фона) превышает 0,05 ПДК.

Зоны  влияния на атмосферный воздух определены по всем загрязняющим веществам и группам суммаций, для которых на СЗЗ См >0,05 ПДК. 

Максимальный радиус зоны влияния на атмосферный воздух составляет: - по пыли неорганической SiO2 < 70% - 2 км
- по азота диоксиду – 1 км;

- по гр. суммации (азота диоксид, серы диоксид) – 1 км.

В зону влияния проектируемого объекта попадает деревня Каменка.
Максимальная зона влияния по пыли неорганической SiO2<70% нанесена на ситуационном плане.
5.4 Санитарно-защитная зона
Согласно СанПиН и ГН «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановлением Минздрава от 30.06.2009 г. № 78, базовый размер СЗЗ  для карьера ( 500 м,  промплощадки ( 100 м.

Граница санитарно защитной зоны и селитебная территория нанесены на ситуационном плане.
6 Воздействие объекта  на водную среду
6.1 Технические решения по водоохранным сооружениям

Основные решения по  водоснабжению промплощадки 

Источником водообеспечения хозяйственно-бытовых нужд работающих на промплощадке карьера «Каменка» является сеть хозяйственно-питьевого водопровода, а производственно-противопожарных – сеть  производственно-противопожарного водопровода проектируемого цементного завода, разрабатываемые институтом УП «Белпромпроект».
Для обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд промышленной базы предусматриваются следующие системы водоснабжения:
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- система производственно-противопожарного водоснабжения;

- оборотная система мойки машин.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды на бытовые и душевые нужды ремонтной мастерской, приготовление горячей воды, а также на собственные нужды  котельной.

Расчетные расходы воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения промплощадки «Каменка» составляют 6,77 м3/сутки. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения предназначена для подачи воды на противопожарные нужды ремонтной мастерской, подпитки оборотной системы мойки машин, поливки усовершенствованных покрытий и тротуаров территории промплощадки, на мокрую уборку котельной.

Расчетные расходы воды из системы производственного водоснабжения составляют 5,73 м3/сут, в  том числе: 5,0 м3/сут на поливку усовершенствованных покрытий и тротуаров, 0,7 м3/сут – на подпитку оборотной системы мойки машин, 0,03 м3/сут – на мокрую уборку котельной.

В оборотной системе мойки бульдозеров и машин находится 7 м3/сутки воды.

Очистные сооружения оборотной системы мойки бульдозеров и машин приняты производительностью 0,4 л/с. 
Вода для основной мойки подается непосредственно из очистных сооружений, а вода для удаления следов мела подается из резервуара очищенной воды.
Регенерация фильтрующей загрузки предусматривается очищенной водой. Замена фильтрующего материала ориентировочно предусматривается от 2 до 3 раз в год. 

Годовое количество твердого осадка влажностью 70%, задерживаемого очистными сооружениями мойки, составит 65,84 т/год (при работе мойки 210 дней в году).

Годовой объем уловленных нефтепродуктов влажностью 90%, составит 12,96 т/год (при объемном весе 0,95 т/м3).

Основные решения по водоотведению с   промплощадки 

Отвод стоков от зданий и сооружений проектируемой промплощадки карьера предусматривается самотечными сетями в приемный резервуар проектируемой насосной станции перекачки бытовых стоков и далее в систему бытовой канализации проектируемого цементного завода. 
На промплощадке карьера «Каменка» предусматриваются следующие системы канализации:

- система бытовой канализации (К1);

- система дождевой канализации (К3).

Система бытовой канализации предназначена для отвода бытовых сточных вод от санитарных узлов, душевых здания ремонтной мастерской и стоков котельной, которые отводятся в одноименные проектируемые сети промплощадки цементного завода.

Общее количество сточных вод, поступающих в сеть хозбытовой канализации, составляет 5,6 м3/сут, в том числе 1,83 м3/сут – стоки котельной; безвозвратные потери составляют – 6,9 м3/сутки.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в бытовых сточных водах по основным показателям составляют:

- БПКполн. – до 200 мг/л; взвешенные вещества
– до 200 мг/л; рН
– 6,5÷8,5.

Система дождевой канализации предназначена для сбора и отвода дождевого стока с территории промплощадки карьера «Каменка».

Поверхностный сток атмосферных осадков с промплощадки карьера «Каменка» от дождеприемников по самотечной сети отводится на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации производительностью 15 л/с типа ORL-15S и далее подключается в проектируемые сети дождевой канализации, разрабатываемые УП «Белпромпроект».
Количество дождевых талых и поливомоечных вод, поступающих на очистные сооружения дождевой канализации, составляет 2781,6 м3/год.

Годовое количество осадка влажностью 70%, задерживаемого очистными сооружениями, составит 5,47 т/год (при объемном весе 1,5 т/м3).

Годовой объем уловных нефтепродуктов влажностью 90%, составит 1,11 т/год (при объемном весе 0,95 т/м3).

6.2 Карьерный водоотлив
В данном проекте предусматривается скважинное водопонижение и открытый водоотлив участка разработки карьера. 
6.2.1 Скважинное водопонижение 

Осушение проектируемого карьера (блок Х) будет производится, начиная с северной части, в два уступа следующим образом:

– северная часть (площадь 56 га) – сначала до абсолютной отметки 133 м, а затем до отметки 100 м;

– южная часть (площадь 40 га) – сначала до абсолютной отметки 133 м, а затем до отметки 98 м.

На 4-ый год эксплуатации необходимо предусмотреть водопонижение  до отметки 100 м.

При разработке карьера первым уступом скважинное водопонижение ведется 27 скважинами производительностью 960 м3/сутки (40 м3/час), пробуренными по периметру карьера. Скважины включаются в постоянную беспрерывную работу в течении 4-х лет (время достижения понижения уровня подземных вод до абсолютной отметки от 122.3 до 123.1 м) и продолжаются весь период разработки карьера первым уступом в течении 4-х лет.
Скважины оборудуются погружными насосами ЭЦВ8-40-110 производительностью 40 м3/час при напоре 110 м с электродвигателями мощностью 17 кВт. Над скважиной предусматривается павильон подземного типа из сборных ж/б конструкций по т.п. 901-02-142.85. Категория надежности по энергообеспечению водозабора скважинного водопонижения  – вторая.

Общее количество перекачиваемой воды при водопонижении 27-ю скважинами составит:

часовое
– 1080  м3/час; 

суточное
– 25920  м3/сутки;

годовое 
– 9460800  м3/год.

Вода скважинного водоотлива сбрасывается в существующий ручей Коренец. 

По химическому составу карьерные  подземные воды гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые или натриево-кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/л, общей жесткостью от 4,8 до 8,6 мг-экв, рН – от 6,9 до 8,3 (идентичны по химическому составу речных вод), что позволяет без очистки производить сброс их в речную сеть без ухудшения качества и нарушения экологического равновесия водотоков [3].
6.2.2 Открытый водоотлив 
Открытый водоотлив предусматривается для отвода атмосферных осадков из карьера. Проектом предусматривается применение плавучих насосных установок производительностью 450 м3/час при напоре 67 м с электродвигателями мощностью 90 кВт. Количество установок – 4 (3 рабочие). 

Насосы устанавливаются на дне котлована отработанной части карьера. Котлован изолирован от разрабатываемой части насыпью. В ней предусмотрен разрыв для перетока дождевых стоков из разрабатываемой части карьера в котлован, отметка дна которого ниже разрабатываемой части.

В котловане проектом предусматривается устройство зумпфа 65х20 м глубиной 2,4 м.  Работа насосов  автоматизирована в зависимости от уровней воды в зумпфе, предусматривается также дистанционное и местное управление насосными агрегатами. 

Максимальный суточный объем дождевого стока, откачиваемого насосами открытого водоотлива, составляет 23184 м3/сутки.

Насосами дождевые воды по напорному трубопроводу из стальных труб диаметром 500 мм подаются в р. Коренец. Перед сбросом дождевых вод в канаву проектом предусматривается установка колодца-гасителя напора и бетонного оголовка.  

6.2.3 Влияние карьерного водоотлива на поверхностный сток рек и условия водоснабжения населенных пунктов
Максимальный радиус влияния карьера – около 4 км. 
В зоне влияния проектируемого карьера (понижение уровня подземных вод более 1 м) окажутся населенные пункты: Михеевичи, Красный Сад, Коренец, частично Красная Буда и Грязивец [14]. Н.п. Каменка уже находится в зоне влияния существующего карьера, ввод в эксплуатацию блока Х вызовет здесь дополнительное снижение уровня подземных вод на несколько метров. 
После пуска в строй действующего карьера «Каменка» в д.Каменка была построена эксплуатационная на воду скважина, оборудованная на известняки верхнего девона. 


  К настоящему времени скважина не эксплуатируется по причине отсутствия потребителей. Сейчас в деревне постоянно проживает всего несколько нетрудоспособных пенсионеров, хотя имеются и несколько дачных участков, оставшихся после отъезда постоянных жителей и используемых близкими родственниками в летнее время. Надежд на возрождение деревни, к сожалению, нет и отселение оставшихся постоянных жителей в более обжитые населенные пункты задерживается исключительно из-за отсутствия материальных средств [3].
Эксплуатация нового карьера окажет существенное влияние на подземный сток реки, который будет перехватываться водопонижающими скважинами. Наибольшее влияние карьер окажет на реки Худобычка и Коренец, причем последняя может полностью пересохнуть [14]. 
Для защиты природных вод в районе отработки карьера необходимо разработать состав водоохранных мероприятий. Одним из таких мероприятий является возврат карьерных вод в водотоки, позволяющий компенсировать основную часть негативного влияния водоотбора. 
В состав водоохранных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия разработки участка месторождения на окружающую среду, входит организация и проведение локального мониторинга за подземными водами и поверхностными водотоками. Наиболее приемлемым вариантом проведения такого мониторинга явилось бы включение района месторождения в Государственную наблюдательную сеть. Это позволило бы не только иметь возможность оперативного вмешательства в режимы карьерных водоотливов с целью выработки оптимальных величин их, но и своевременно предусмотреть мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия осушения месторождения [3].
6.3 Мероприятия по защите  водной среды
При рассмотрении возможного влияния эксплуатации карьера на водную среду приняты следующие мероприятия: 

1. Водообеспечение хозбытовых и производственных нужд осуществляется из проектируемых  одноименных сетей цементного завода, разрабатываемых институтом УП «Белпромпроект».

2. При мойке техники применена оборотная система водоснабжения (36 %).  Вода после мойки техники поступает на очистные сооружения производительностью 0,4 л/сек  и, пройдя очистку, используется повторно. Свежая вода из производственного водопровода используется только для подпитки.  

3. Очистка бытовых сточных вод осуществляется на проектируемых очистных сооружениях цементного завода. 

4. Дождевые, талые и поливомоечные сточные воды отводятся на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации промплощадки карьера. После очистки дождевой сток поступает в проектируемую сеть дождевой канализации цементного завода и далее в р. Коренец. Показатели загрязняющих веществ в дождевом стоке после ОС следующие: взвешенные вещества ( 10 мг/л, нефтепродукты ( 0,05 мг/л.
5. Для защиты природных вод в районе отработки карьера предусматривается возврат карьерных вод в р. Коренец, а также организация и проведение локального мониторинга за состоянием поверхностных и подземных вод, который позволит обоснованно и своевременно предусмотреть мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия осушения месторождения. 

7 Воздействие   объекта на  растительный и животный мир 
Исходные элементы растительности и животного мира земельного участка, отведенного под проектируемый объект, представлены видами, устойчивыми к антропогенному воздействию и, следовательно, проектируемый карьер не окажет существенного воздействия на растительность и животный мир данного района.

Проектом предусматривается вырубка леса на площади 98,1 га. Компенсационные мероприятия по удалению зеленых насаждений составят 854341,1 тыс. рублей.
8 Оценка изменения социально-экономических условий 

Согласно программе возрождение и развития села на территории Кричевского района обустроено 5 агрогородков.
Город Кричев был включен в Государственную комплексную программу развития регионов, малых и средних городских поселений от 2007 до 2010 года. Данной программой рассмотрена проблема содействия занятости населения,  приоритетное внимание уделено обеспечению занятости населения в малых и средних городских поселениях с уровнем безработицы, превышающей основные  показатели по республике. По каждому малому городу реализуются меры, разработанные с учетом специфики территорий, максимально детализированные и скоординированные с основными показателями Государственной программы, и направленные на обеспечение занятости населения и снижение уровня безработицы.

Ввод в эксплуатацию новой технологической линии  по производству цемента по «сухой» технологии мощностью 1,8 млн.тонн цемента в год требует укрепления минерально-сырьевой базы ПРУП «Кричевцементношифер».  Блок Х месторождения «Каменка» рассматривается как  сырьевая база для обеспечения цемсырьем новой технологической линии, а это повлечет за собой  увеличение количества рабочих мест и позволит в определённой мере снизить процент безработицы в г. Кричеве и Кричевском районе.

9 Воздействие отходов на состояние окружающей среды
При строительстве промплощадки карьера, технологической подъездной автодороги и при проведении горно-капитальных работ, обеспечивающих вскрытие рабочего горизонта и создание фронта работ на добычном уступе на площади 28,5 га, предусматривается подготовка поверхности, включающая в себя следующие виды работ: валка леса, мелколесья и кустарника, корчевка пней, трелевка деревьев и разделка древесины, уборка порубочных остатков. При этом образуется отходы в виде сучьев, веток, пней в количестве 24879 тонн, которые после измельчения на щепу реализуются для гидролизного производства или в качестве топлива.
При эксплуатации проектируемого объекта образуются производственные и коммунальные отходы в количестве 1209475,993 т/год, люминесцентные трубки (7 шт./год). Это вскрышные и вмещающие породы, зола от сжигания древесины, осадок и шлам очистки сточных вод, отработанная загрузка фильтров, масла моторные отработанные, изношенные шины, обтирочный материал, железный лом. Данные отходы в соответствии от вида утилизируются, направляются на переработку или используются в технологическом процессе предприятия [15].
10 Прогноз состояния окружающей среды после реализации проекта 

В целом, при условии выполнения всех природоохранных мероприятий, предусмотренных решениями данного проекта, ожидаемое экологическое состояние окружающей  среды в связи со строительством промплощадки карьера и эксплуатацией его ухудшится незначительно.

По окончании строительства прогнозируются следующие изменения состояния земельных ресурсов:

 - появляются новые техногенные формы рельефа в форме насыпей, площадочных сооружений, а также в виде лесных насаждений и водоема;

 - временно выводятся из эксплуатации земельные ресурсы, которые возвращаются после проведения комплекса технической и биологической рекультивации.

Воздушный бассейн: уровень загрязнения атмосферного воздуха по отношению к существующему положению незначительно возрос.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения объекта составляют:

Сфтв. частицы= 0,287 ПДК;

Сф NO2    = 0,048 ПДК;

СфСО     = 0,09 ПДК;

Сф SO2     = 0,028 ПДК.

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферы с учетом фоновых концентраций на границе санитарно-защитной зоны составит:

С1тв. частицы  = 0,58 ПДК;

С1 NO2         = 0,15 ПДК;

С1 СО          = 0,11 ПДК;

С1 SO2         = 0,03 ПДК

По остальным ингредиентам и по группам веществ, обладающих эффектом суммарного воздействия, максимальные приземные концентрации также ниже санитарно-гигиенических нормативов (ПДК).
Технические решения по охране и рациональному использованию водных ресурсов заключаются в следующем:

- расход питьевой воды на бытовые нужды составит 3,77 м3/сутки, на производственные – 3,0 м3/сутки. Расход технической воды составит – 5,73 м3/сутки. Для оборотной системе мойки машин потребуется 7 м3/сутки технической воды; 
- применение для мойки техники оборотной системы водоснабжения, обеспечивает экономию потребления свежей технической воды на 36%;

- количество производственно-бытовых стоков составит – 5,6 м3/сутки;

- безвозвратное водопотребление составит 6,9 м3/сутки;

- очистка дождевых, талых и поливомоечных вод до концентрации загрязняющих веществ, допустимой для сброса в водотоки и водоемы, исключает их загрязнение;
- возврат подземных вод и атмосферных осадков из карьера в водотоки, позволяет компенсировать основную часть негативного влияния водоотбора на поверхностный сток рек;
- организация и проведение локального мониторинга за состоянием поверхностных и подземных вод, который позволит обоснованно и своевременно предусмотреть мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия осушения месторождения.
11 Эколого-экономическая оценка затрат на проведение природоохранных мероприятий
Сметная стоимость природоохранных объектов и мероприятий (в ценах 2006г.) составляет 24567937,0 тыс. руб., в том числе: охрана и рациональное использование водных ресурсов – 49169 тыс. руб.; охрана атмосферы – 2300,0 тыс. руб.; благоустройство и озеленение – 27116,0 тыс. руб.; рекультивация – 24489361,0тыс. руб.
12 Ссылочные нормативные документы

В настоящем разделе пояснительной записки использованы ссылки на технические нормативные правовые акты, представленные в таблице 14.1:
 Таблица 14.1 – Ссылочные нормативные документы

	Обозначение документа, на который дана ссылка
	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка

	СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»
	Раздел 5

	СанПиН 2.1.4.12-3-2005 «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов»
	Раздел 5

	ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
	Раздел 4

	«Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Минздрава от 30.06.2009 № 78;
	Раздел 4, п.4.3

	Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения (приложение 1, приложение 3 к Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 75)
	Раздел 4

	Гигиенические нормативы №2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», №2.1.5.10-21-2003  «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», №2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)  и ориентировочные безопасные уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (дополнение №1)»
	Раздел 5

	Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9.11.2009 № 54-3
	Введение

	Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 № 1982-XII (редакция от 06.05.2010 № 127-3)
	Введение

	Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008  № 2-3
	Раздел 4

	Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007  № 271-3  (редакция от 28.12.2009)
	Раздел 10

	Водный кодекс Республики Беларусь от 15.06.1998 №191-3 в редакции закона РБ № 109-3 от 04.01.2010
	Раздел 5

	Кодекс Республики Беларусь «О недрах» от 14.07.2008 № 406-З
	Раздел 3

	ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок  определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт»; 
	Раздел 4

	ТКП 17.08-02-2006 (02120) «Правила расчета выбросов при сварке, резке, механической обработке металлов»
	Раздел 4


13 Обозначения и сокращения
РБ – Республика Беларусь

РУП – республиканское унитарное предприятие

УП – унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ПРУП – производственное республиканское унитарное предприятие

НПО – научно-производственное объединение

ГГО – главная геофизическая обсерватория

ОНД – общегосударственный нормативный документ
РП – распределительная подстанция

ГУ – государственное учреждение

ПДВ – предельно-допустимый выброс

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ОДУ  –  ориентировочно допустимые уровни

ОБУВ – ориентировочно-безопасный уровень воздействия

СЗЗ – санитарно-защитная зона

БПКполн. – полная биохимическая потребность в кислороде, мг/л О2
р. – река

шт. – штук
тыс. – тысяч

ист. – источник

отм. – отметка 

сод. – содержащая
чел. – человек
14 Список использованных источников
1. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденное постановлением Министерства ПР и ООС РБ от 19.05.2010  №755;
2. Официальный сайт Кричевского районного исполнительного комитета 2009-2010 гг.; 

3. «Отчет о результатах геологоразведочных работ, выполненных на месторождении Каменка Кричевского района Могилевской области в 2007-2009 годах в пределах блоков Х и IX, с подсчетом запасов мергельно-меловых пород для производства цемента по «сухому» способу по категориям А+В+С1 (блок Х) и С1 (блок IХ) по состоянию на 5.05.2009 года», разработанный РУП «Белгеология», Слуцк, 2009;
 4. Геаграфiя Беларусi: Атлас: Вучэбны дапаможник для 9-га классу - Мн.: РУП «Белкартаграфiя» , 2004;

5. «Об итогах работы организаций здравоохранения Могилевской области в 2009 году», Могилевский областной исполнительный комитет, управление здравоохранения 2010г.;

6. Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. НПО «Союзстромэкология», 1989г.; 

7. РД 212,2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух    от стационарных источников автотранспортных предприятий». Минск, 2002г.;

8. Временными методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ от объектов очистных сооружений» № 0212.13-97, утвержденных приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 326 от 3 декабря 1997 г. и Дополнением к «Временным методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ от объектов очистных сооружений» № 9 от 21.01.1999г.;
9. ОНД 1-84. «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям», Госкомгидромет;

10. ОНД - 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». - М.: Гидрометеоиздат, 1986;

11. ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей;
12. Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты. ВНИИ «ВОДГЕО» М., 1983г.;
13. Инструкция по нормированию сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты, утвержденная постановлением Министерства ПР и ООС РБ от 20.01.06 №2;
14. Отчет НИР «Расчет водопонизительной системы для осушения участка мергельно-мелового месторождения «Каменка» Кричевского района Могилевской 
области  методом математического моделирования разработанный ОАО «Белгорхимпром»,  Мн., 2010;
15. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  от 30.06.2009 № 48.
[image: image1.png]



PAGE  
17

